Демонстрационный вариант

по направлению 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (ПИШ МАСТ)

| № | Задание | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой процесс приводит к образованию мартенсита в углеродистой стали? а) Медленное охлаждение на воздухе; б) Закалка в воде с температур выше А3; в) Отжиг при 700 °C в течение 2 часов; г) Нормализация. | 10 |
| 2 | Какая фаза присутствует в эвтектоидной стали (0,8 % C) при комнатной температуре? а) Аустенит; б) Цементит + феррит; в) Ледебурит; г) Бейнит. | 10 |
| 3 | Сопоставьте тип диаграммы состояния с характеристикой: - Эвтектическая; - Эвтектоидная; - Перитектическая; а) Реакция "жидкость + твердая фаза → новая твердая фаза"; б) Реакция "твердая фаза → две новые твердые фазы"; в) Реакция "жидкость → две твердые фазы". | 10 |
| 4 | Что происходит при увеличении плотности дислокаций выше критической? a) Упрочнение б) Разупрочнение (деформационное разупрочнение) в) Появление новых фаз г) Улучшение пластичности | 10 |
| 5 | Дайте определение "твердому раствору" | 10 |
| 6 | Что такое "рекристаллизация" в металлах? (Дайте простое определение) | 10 |
| 7 | Изобразите схематично диаграмму Fe-C и определите состав и количество фаз при 800 °C для сплава с 0,4% C. | 10 |
| 8 | Каковы основные отличия мартенситного превращения от диффузионного? Приведите примеры сплавов, где эти превращения играют ключевую роль. | 10 |
| 9 | Объясните, почему при сварке нержавеющих сталей может возникать межкристаллитная коррозия. Какие меры предотвращения существуют? | 10 |
| 10 | Для чего в стали добавляют хром? (Назовите 2 основные функции этого легирующего элемента) | 10 |